| «СОГЛАСОВАНО» |  | «УТВЕРЖДАЮ» |
| --- | --- | --- |
| На основании заседания протокола ОНТС № ___________________ от «___» ____________2023г. |  | И.о. первого заместителя председателя правления - главного инженера АО «Алмалыкский ГМК» _____________С. Ларионов от «____» _____________ 2023 г. |

ТЕХНИЧЕСКОЕ ЗАДАНИЕ НА РАЗРАБОТКУ ТЭО ПРОЕКТА ИНВЕСТИЦИОННОГО ПРОЕКТА «ОСВОЕНИЕ МЕСТОРОЖДЕНИЯ «ЕШЛИК I» (I-Й ЭТАП, ВТОРАЯ ОЧЕРЕДЬ)

| № | Перечень основных данных и требований | Содержание основных данных и требований |
| --- | --- | --- |
|  | Основание для разработки ТЭО проекта. | 1. Постановление Президента Республики Узбекистан от 01.03.2017 г. № ПП-2807 «О мерах по расширению производственных мощностей АО «Алмалыкский ГМК» на базе месторождения «Ёшлик I»; 2. Постановление Президента Республики Узбекистан от 15.08.2017 г. № ПП-3211 «О дополнительных мерах по дальнейшему развитию АО «Алмалыкский ГМК»; 3. Постановление Президента Республики Узбекистан от 26.05.2020 г. № ПП-4731 «О дополнительных мерах по расширению производства цветных и драгоценных металлов на базе месторождений АО «Алмалыкский ГМК»; 4. Постановление Президента Республики Узбекистан от 28.12.2022 г. № ПП-459 «О мерах по реализации Инвестиционной программы Республики Узбекистан на 2023-2025 годы»; 5. Протокол №56 поручений, данных в ходе визита Президента Республики Узбекистан Ш.М. Мирзиёева 22 декабря 2021 года на крупные промышленные предприятия и объекты социальной сферы города Алмалык Ташкентской области (поручение Администрации Президента Республики Узбекистан от 29.12.2021 г. №О2-РА 1-20838); 6. Протокол отраслевого научно-технического совета (ОНТС) АО «Алмалыкский ГМК» от 09.11.2022 г. № 02/11-2022 по строительству нового металлургического комплекса на территории существующего медеплавильного завода (МПЗ) в рамках реализации инвестиционного проекта «Освоение месторождения «Ешлик I». |
|  | Наименование инициатора (заказчика). | Акционерное общество «Алмалыкский горно- металлургический комбинат» (АО «Алмалыкский ГМК»). 110100, г. Алмалык, ул. Амира Темура, дом 53, Ташкентская область, Республика Узбекистан. Телефоны: 70-61-5-11-43; 78-141-90-60; Факс: 70-61-3-33077; 78-141-90-33. АКИБ «Ипотека банк» Алмалыкский филиал, р/с: 20210000200130833001; код банка: 00459; ИНН: 202328794; ОКЭД: 24440; Web-site: www.agmk.uz; E-mail: info@agmk.uz. |
|  | Наименование проектной организации. | Будет определено на конкурсной основе в соответствии с действующим законодательством. |
|  | Общая расчетная стоимость проекта. | Согласно постановлению Президента республики Узбекистан от 28.12.2022 г. № ПП-459 предварительная расчетная стоимость проекта составляет – 1 400 млн. долларов США. При этом общая (предельная) стоимость проекта будет уточнена на основании стоимости приобретаемого оборудования, строительно-монтажных работ, финансовым издержкам инвестиционного периода и другим затратам в рамках разработки ТЭО проекта. |
|  | Вид строительства. | Новое строительство, реконструкция и расширение. |
|  | Выделение очередей, пусковых комплексов, этапов строительства. Параллельное проектирование и строительство. | Согласно постановлению Президента Республики Узбекистан от 26.05.2020 г. № ПП-47З1 предусмотрена реализация в 2021-2025 годах второй очереди 1-этапа проекта с осуществлением поставки оборудования и строительство объектов металлургического комплекса. Осуществление параллельного проектирования, строительства и финансирования (авансирования) при реализации данного проекта определены постановлениями Президента Республики Узбекистан от 01.03.2017 г. № ПП-2807 и от 26.05.2020 г. № ПП-4731. |
|  | Состав предприятия. | I. Реконструируемые объекты 1. Медеплавильный завод (МПЗ): 1.1 Демонтаж существующих объектов (перечень объектов будет определяться в рамках ТЭО). 2. Объекты внешней инфраструктуры: - Объекты электроснабжения: - реконструкция главной понизительной подстанции ГПП-1; - реконструкция трансформаторной подстанции ТП-Южная; - реконструкция ЛЭП 110кВ для электроснабжения ГПП-1 и ТП-Южная. - реконструкция, с увеличением мощностей подстанции 220/110кВ. II. Расширяемые объекты 1. Цех аффинажа золота и серебра: 1.1. Отделение переработки шламов: - участок обезмеживания шламов; - участок грануляции шламов; - участок обжига шламовых гранул; - участок плавления шлама; - участок производства селена и теллура; - участок пылеулавливания. - Отделение аффинажа золота и серебра: - участок электролиза серебра; - участок электролиза золота; - участок баковой аппаратуры для осаждения растворов серебра и золота; - участок черновой плавки; - участок чистовой плавки; - участок готовой продукции и взвешивания; - участок производства палладиевого порошка. III. Новое строительство 1. Плавильное отделение, в том числе: 1.1. Участок подготовки шихты: - склад приема и хранения сырья, материалов, поступающих конвейерным, автомобильным и ж/д-транспортом; - участок шихтовки; - участок дозирования; - узел сепарации; - участок сушки; - участок дробления и измельчения флюсовых материалов; - конвейерная система. 1.2. Отделение плавления, непрерывного конвертирования и анодного рафинирования: 1.2.1. Отделение плавильной печи: - бункерное хозяйство; - система подачи в печь исходного сырья, топлива; - плавильный агрегат; - участок грануляции штейна; - участок измельчения штейна; - склад штейна; - участок котла утилизатора; - электрофильтра. 1.2.2. Отделение непрерывного конвертирования (КНК): - бункерное хозяйство; - система подачи в конвертер исходного сырья, топлива; - отделение непрерывного конвертирования; - участок котла утилизатора; - электрофильтра; - участок грануляции и измельчения конверторного шлака; - склад гранулированного и измельченного шлака. 1.2.3. Отделение анодного рафинирования: - отделение анодных печей; - система приема черновой меди из КНК; - участок анода-разливочной машины; - участок для складирования и дальнейшей транспортировки анодов. 1.3. Участок медленного охлаждения шлаков: - площадка охлаждения шлаковых чаш; - объекты транспортного хозяйства для транспортировки всех материалов (твердых и жидких); - узел подачи воды для охлаждения; - участок для встряхивания охлажденных шлаков; - система транспорта для перевозки шлаков. 2. Шлака-обогатительная фабрика (ШОФ): - узел дробления шлака; - узел измельчения; - участок обогащения шлака и фильтрации; - объекты транспортной системы возврата обогащенного шлака в процесс; - участок подготовки реагентов; - участок магнитной сепарации хвостов; - участок затарки железосодержащих материалов и отгрузки; - участок хвостохранилища. 3. Цех электролиза меди: - зал электролиза меди; - участок подготовки анодов; - участок промывки анодного скрапа; - участок подготовки шламов; - участок катодосдирочной машины; - участок фильтрации растворов; - участок регенерации растворов; - объекты утилизации кислотных паров; - объекты транспортировки шламов в цех аффинажа; - участок переработки отработанного электролита; - здания, сооружения, оборудования и инвентарь. 4. Сернокислотное производство: - объекты приема отходящих газов; - отделение очистки газов; - сушильно-абсорбционное отделение; - контактно-компрессорное отделение; - здания, сооружения, оборудования и инвентарь; - очистные сооружения. 5. Кислородное производство: - компрессорная станция; - участок воздухоразделительной установки; - межблочные соединительные трубопроводы для кислородной станции; - здания, сооружения, оборудование и инвентарь. 6. Объекты внутренней инфраструктура плавильного, электролизного, сернокислотного и шлака-перерабатывающего отделений: 6.1. Объекты энергоснабжения: - компрессорные станции; - насосные станции; - объекты для охлаждения и подготовки воды; - газораспределительные посты; - трансформаторные и распределительные установки; - водопроводы, газопроводы, ЛЭП. 6.2. Объекты для очистки газов, и аспирация: - дымососы; - газоходы; - фильтры; - объекты аспирации; - объекты охлаждения отходящих газов. 6.3. Объекты складского и ремонтного хозяйства: - склады хранения сырья и материалов; - склады хранения готовой продукции; - ремонтные мастерские. 6.4. Административно бытовые комплексы: - расскомандировочные помещения; - диспетчерские; - душевые; - столовые; - лаборатории; - помещения администрации; 6.5. Контрольно-измерительные приборы (КИП) и автоматизация. 6.6. Логистические схемы, транспортные узлы, потребное количество механизмов (автотранспорт, погрузчики и т.д.) 7. Объекты внешней инфраструктуры: 7.1 Объекты электроснабжения: - строительство новых главных понизительных подстанций. ГПП-3, ГПП-ШОФ и строительство ЛЭП 110 кВ; - генерация электроэнергии и система пароснабжения. 7.2. Объекты газоснабжения: - строительство нового газопровода от существующего магистрального газопровода. 7.3. Объекты водоснабжения: - замена южного водовода с цеха промышленного водоснабжения (ПВС); - установка дополнительных скважин; - система оборотного водоснабжения; - система водоподготовки; 7.4. Внутриплощадочные авто и ж/д дороги; 8. Известковый завод: В Джизакской области Зафарабадский район в близи карьера «Чимкурган»: 8.1. Участок дробильно-сортировочный комплекс. 8.2. Участок складирования и хранения дроблённого известняка. 8.3. Участок для погрузки дроблённого известняка в железнодорожные вагоны и автотранспорта с помощью ленточного транспортера и спецтехники. 8.4. Вагонные весы для взвешивания вагонов с известняком и автомобильные весы для статического взвешивания. 8.5. Внутризаводские сети инфраструктуры (линии электропередач, линии производственного, хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, сети теплоснабжения ГВС, линии сжатого воздуха и т д). В Ташкентской области г. Алмалык на территории известкового завода АО «АГМК»: 8.6. Участок для приёма известняка с железнодорожных вагонов и автотранспортов. 8.7. Система конвейеров транспортировки известняка в отделение обжига. 8.8. Отделение обжига: - система промывки сырья перед загрузки; - подогреватель известняка с толкающими стержнями; - линия с вращающейся печью производительностью 1 100 тонн в сутки (или 368,5 тыс. тонн в год) с энергосберегающими огнеупорами, соответствующей требованиям ГОСТ 9179-2018 активные СаО + МgО, не менее 90%. - газовая горелка с арматурной линией и системой автоматического управления. - охладитель извести; 8.9. Система транспортировки извести на склад (элеваторы, ленточные конвейеры, весовые дозаторы). 8.10. Система отвода отходящих газов: - дымососы; - газоохладитель; - установка фильтрации аспирационных и технологических газов. 8.11. Склад готовой продукции. 8.12. Система отгрузки и упаковки. 8.13. Автомобильные весы статического взвешивания. 8.14. Система автоматизации процесса: ПЛК, визуализации и др. 8.15. Необходимые вспомогательные здания и сооружения (АБК, ремонтные площадки и цеха, склады ТМЦ, склады сырьевых материалов и др.). 8.16. Система контроля качества продукции. (оборудование для лабораторных испытаний, анализа и контроля качества продукции). 8.17. ГПМ для проведения ремонта технологического оборудования. 8.18. Здания и сооружения, для участки дробильно-сортировочного комплекса и строительство нового завода, обеспечивающие инфраструктуру (насосные станции производственного и хозяйственного питьевого водоснабжения, трансформаторные подстанции, компрессорная и др.). 8.19. Внутризаводские сети инфраструктуры (линии электропередач, линии производственного, хозяйственно-питьевого и противопожарного водоснабжения, сети теплоснабжения ГВС, линии сжатого воздуха, природного газа и др.). 8.20. Другие здания и сооружения необходимые для обеспечения производственной мощности и работы завода в целом. При этом, окончательный состав новых строящихся, расширяемых и реконструируемых объектов будет уточняться с учетом базового инжиниринга по строительству нового металлургического комплекса в ходе разработки ТЭО проекта на основании выбора оптимального варианта реализации проекта. |
|  | Производственная кооперация и инфраструктура предприятия. | Предусмотреть максимальное использование существующих инженерных сетей, производственных связей и инфраструктуры АО «Алмалыкский ГМК» (данные выдаются Заказчиком по требованию разработчика). Технические условия на подключение и подвод инженерных сетей и коммуникаций предоставляются Заказчиком по запросу разработчика. |
|  | Номенклатура производимой продукции. | Медь катодная, золото, серебро, серная кислота, известь и другая попутная продукция. При разработке ТЭО проекта предусмотреть обеспечение полной загруженности производственных мощностей и максимальное достижение объемов производимой продукции. |
|  | Режим работы предприятия. | Все объекты работают в непрерывном режиме, 365 дней в году с учетом ППР и других ремонтов: 3 смены по 8 часов, 2 смены по 12 часов, 1 смена по 8 часов. |
|  | Масштаб и мощность проекта. | Годовая проектная мощность выпускаемой продукции с учетом строительства нового металлургического комплекса составляет: а) медь катодная – 300,0 тыс. тонн; б) золото – 38 тонн; в) серебро – 203 тонны; г) серная кислота – 2,3 млн. тонн; д) известь – 368,5 тыс. тонн. Проектная мощность вновь создаваемых производственных объектов должна быть рассчитана с обеспечением сопряженности с существующим производством АО «Алмалыкский ГМК». При этом, окончательные параметры вводимых мощностей будут определены в ходе разработки ТЭО проекта. |
|  | Место реализации проекта. | Металлургический комплекс - Республика Узбекистан, Ташкентская область, г. Алмалык, существующая и прилегающая площадка медеплавильного завода АО «Алмалыкский ГМК». Известковый завод: - дробильно-сортировочный комплекс - Республика Узбекистан, Джизакская область, Зафарабадский район; - новый Известковый завод - на территории действующего известкового завода АО «АГМК». |
|  | Цель и задачи проекта. | Цель проекта: - удовлетворение внутреннего спроса и повышение экспортного потенциала производимой продукции, путем увеличения производства цветных и драгоценных металлов; - улучшение социально-экономических показателей региона и республики в целом; - создание новых рабочих мест. Задачи проекта: - расширение действующих производственных мощностей с внедрением ресурсосберегающих технологий обогащения и металлургии; - внедрение современного, высокотехнологичного оборудования и передовых технологий, соответствующих современным требованиям по производительности, энерго- и ресурсосбережению, а также экологическим стандартам. |
|  | Период реализации проекта. | В соответствии с постановлением Президента Республики Узбекистан от 26.05.2020 г. № ПП-4731, предусмотрена реализация проекта в 2021-2025 годах. При этом, конкретные сроки реализации проекта будут определены в ходе разработки ТЭО проекта. |
|  | Источники финансирования. | Собственные средства АО «Алмалыкский ГМК» и кредиты коммерческих банков. Окончательные источники и условия финансирования проекта будут определены в ходе разработки ТЭО проекта. |
|  | Особые условия строительства. | Сейсмичность площадки строительства принять согласно КМК-2.01.03. Климатические и физико-геологические условия района строительства принять по КМК 2.01.01. Тип грунтов, просадочность, уровень грунтовых вод и другие необходимые параметры, и требования принять по материалам инженерных изысканий, представляемым инициатором (заказчиком). Строительство отдельных объектов будет производиться в условиях действующего производства. |
|  | Варианты реализации проекта. | Рассмотреть не менее двух возможных варианта реализации проекта (технологические, по схемам финансирования, по характерам работ и др.) для достижения цели и выполнения поставленных задач в зависимости от специфики проекта и провести сравнительные анализы в каждом из разделов проекта. |
|  | Требования к финансовому обоснованию проекта. | 1. Финансовое обоснование проекта необходимо выполнить исходя из обоснованных затрат на производство и выручки от продаж без учета и с учетом реализации проекта. 2. Определить ключевые риски при реализации проекта, с расчетами (оценкой) финансовой устойчивости проекта при возможных изменениях капитальных и операционных затрат, курсах валют, цен на сырье, энергоресурсы, товарную продукцию и т.д. 3. Необходимо включить полный анализ финансового состояния предприятия, с представлением обоснованных финансовых документов. Вместе с тем, следует включить обоснование всех исходных финансовых данных и применить методику расчетов, соответствующим принятым стандартам При этом, необходимо руководствоваться всеми действующими ставками налогообложения, в соответствии с Налоговым кодексом и нормативно-правовыми актами. 4. Необходимо предоставить финансовые модели по каждому из рассматриваемых вариантов реализации проекта. |
|  | Требование к экономическому обоснованию проекта. | Выполнить экономический анализ с точки зрения экономики Республики Узбекистан, включающий: - отражение экономической эффективности проекта, а именно, экономических выгод для отрасли, региона и национальной экономики в целом; - обоснование положительного влияния на экономику и отрасль; - целесообразность реализации проекта, во взаимоувязке с оптимальным решением проекта и использованием действующих мощностей АО «Алмалыкский ГМК»; - определение ключевых рисков, их уровни и меры по снижению этих рисков при реализации проекта. |
|  | Основные требования к проектным решениям. | В рамках ТЭО проекта разработать: 1. Генплан (размещение технологических процессов на существующих площадях, оборудования, включая объекты внешней инфраструктуры); 2. Принципиальную схему технологического оборудования (цепи аппаратов); 3. Определение видов и требований к энергоносителям (необходимый объём, качество, источники); 4. Энергетические, материальные и тепловые балансы; 5. Полный перечень основного и вспомогательного технологического оборудования (с указанием размеров, веса и стоимости); 6. Нормы расхода основных видов сырья, материалов и энергоресурсов на тонну штейна, черновой меди, анодной меди, катодной меди, серной кислоты, кислорода, золота, серебра, обогащенного шлака и извести; 7. Штатное расписание; 8. Сводный перечень технологических расчетов; 9. Определение нагрузок на источники внешней инфраструктуры (электроэнергия, техническая вода, природный газ, связь, авто и ж/д дорога); 10. Предварительный перечень тепловых нагрузок для оценки решений по отоплению и вентиляции; 11. Предварительную оценку потребности в оборотной воде, деминерализованной воде и канализации; 12. Расчет габаритов зданий и сооружений, фундамента всего технологического оборудования; 13. Общую схему электроснабжения; 14. Системы управления и анализа основных технологических процессов; 15. Требования, предъявляемые к лабораторному оборудованию; 16. Компоновочные чертежи технологического оборудования (основного и вспомогательного) и инженерных систем; 17. Строительно-монтажные работы (фундаменты зданий, фундаменты под оборудования, металлоконструкции зданий и сооружений, общестроительные работы и т.д.); 18. Архитектурно-строительные чертежи – фасады зданий. 19. Габариты зданий и сооружений; 20. Архитектурно-планировочные, конструктивные, технологические и другие решения проекта выполнить согласно действующим стандартам и нормативам Республики Узбекистан. 21. Управление системами автоматизации – определяется в целом на уровне принципиальных решений (не ниже 3-го уровня); 22. Проект организации строительства (расчет количества людских и технических ресурсов, схемы сборки, монтажа крупно габаритного и нестандартного оборудования, а также грузоподъемные механизмы); 23. Производственную программу на основании утвержденных запасов. 24. Определение основных решений в части количества и параметров выбросов в окружающую среду для разработки Environmental and Social Impact Assessment (ESIA) и проекта ЗВОС; 25. Проектную документацию на технические системы безопасности в соответствии с действующими нормами Республики Узбекистан; 26. Инженерно-технические мероприятия гражданской защиты и по предупреждению чрезвычайных ситуаций, на основе полученных от уполномоченных органов технических условий; 27. Укрупненный календарный план реализации проекта; 28. Схемы управления проектом; При выборе технологического оборудования или технологий в обязательном порядке предусмотреть внедрение современного, высокотехнологичного оборудования и передовых технологий на основании изучения и сравнительного анализа рынка передовых технологий и оборудования, в том числе, критериев соответствия их современным требованиям по производительности и качеству производимый продукции, энерго и ресурсосбережению, а также экологическим стандартом. Архитектурно-планировочные, конструктивные, технологические и другие решение проекта выполнить согласно действующим стандартом и нормативам Республики Узбекистан. Разработать проект ЗВОС. «Экологический раздел» ТЭО проекта выполнить на основании проекта ЗВОС. Сметную документацию выполнить ресурсным методом в текущих ценах Республики Узбекистан. Разработать проектное решение и определить стоимость здания ЦЭМ на производительность 500 тыс. т/год катодной меди, а поставку и монтаж оборудования на 300 тыс. т/год катодной меди. Разработать проектное решение и определить стоимость здании очистных сооружений, с учетом 2-х этапов реализации проекта. Разработать проектное решение и определить стоимость здании известкового завода на производительность 737,0 тыс. т/год высококачественный извести, а поставку и монтаж оборудования на 368,5 тыс. т/год извести. Примечание: «Участник может отразить свое обоснованное видение реализации проекта (проектных решений) в подаваемом им технико-коммерческом предложении, если, по его мнению, это приведет к снижению стоимости, либо получению большей выгоды для АО «Алмалыкский ГМК», даже если это расширяет установленные настоящим техническим заданием рамки». |
|  | Проведение изыскательских работ. | В рамках ТЭО проекта выполнить: 1. Колонковое бурение скважин; 2. Роторное бурение скважин; 3. Отбор монолитов из скважин; 4. Отбор грунта нарушенной структуры; 5. Комплекс определений физических свойств грунтов; 6. Определение гранулометрического состава грунтов; 7. Химический анализ водной вытяжки из грунтов. |
|  | Требования к благоустройству и рекультивации. | При необходимости предусмотреть осуществление работ по рекультивации и благоустройству земель, временно изымаемых под площадки и сооружения строительного периода согласно требованиям действующих нормативных актов Республики Узбекистан. Выполнить благоустройство территории металлургического комплекса, согласно требованиями ШНК и КМК: - прокладке подъездных путей (авто и ж/д транспорта); - пешеходных дорожек; - ирригационной системы. |
|  | Особые условия проектирования. | При проектировании необходимо описать решения по интеграции объекта к существующему оборудованию и сооружениям, инженерным сетям и коммуникациям (водоснабжение, канализация, пожаротушение, электроснабжение, газоснабжение, теплоснабжение, связь и т.д.). Разработку ТЭО проекта выполнить с учетом базового инжиниринга компании «Метсо Оутотек». Материалы будут предоставляться Заказчиком. |
| - ъ | Требования к проектированию. | 1. ТЭО проекта разработать в соответствии с требованиями Положения о порядке разработки, проведения комплексной экспертизы и утверждения предпроектной документации инвестиционных и инфраструктурных проектов, утвержденного постановлением Президента Республики Узбекистан от 25.07.2022 г. № ПП-332. 2.Требование к финансовой модели: - должна быть создана в формате Microsoft Excel (последняя версия); - предоставляется в бумажном и в электронном (рабочем) виде; - не должна содержать ограничений на проведение изменений и копирование, а также скрытых листов, любой зашифрованной или защищенной паролем информации. Ни одна часть Финансовой модели не должна быть спрятана, защищена, заблокирована или иным образом сделана недоступной или труднодоступной для проверки и внесения изменений. Все формулы Microsoft Excel должны быть доступными для просмотра и внесения изменений; - должно прилагаться описание Финансовой модели – книга допущений. Книга допущений Финансовой модели оформляется в формате Microsoft Word и должна содержать: описание структуры Финансовой модели; описание макросов, использованных в Финансовой модели; описание основных правил пользования Финансовой моделью, в том числе проведения анализа чувствительности; все исходные данные и допущения, используемые в Финансовой модели (капитальные затраты, операционные доходы и расходы, макроэкономические допущения и прогнозы, предпосылки по финансированию и т.д.), и ссылки на соответствующие источники информации; описание методики и принципов расчета всех ключевых показателей Финансовой модели; контактные данные лиц, ответственных за предоставление разъяснений по Финансовой модели; иную информацию, необходимую для понимания структуры, принципов построения, механизма работы, и иных особенностей Финансовой модели; - все финансовые показатели должны быть представлены в долларах или евро. В случае использования показателей в местной валюте, в Финансовой модели необходимо указать обменный курс за соответствующую дату (на дату составления); - длительность прогнозирования в Финансовой модели должна быть не менее 20 лет и/или суммарного срока реализации Проекта (общей продолжительности сроков инвестиционной и эксплуатационных периодов); - должна содержать информацию о капитальных затратах и прочих затратах на стадии строительства/реконструкции; - должна содержать предпосылки для расчета операционных затрат, затрат на поддержание мощностей и обновление активов и прочих затрат на этапе эксплуатации; - по каждому отдельному заемному механизму или иному долговому инструменту для любой формы финансирования (собственные и заемные средства), финансовая модель должна включать подробную информацию об условиях привлечения, обслуживания и погашения таких долговых обязательств; - должны быть приведены предпосылки по учетной политике (политика по амортизации, капитализации затрат, созданию резервов, признанию выручки, налоги, другие обязательные платежи, льготы и пр.) и допущения бухгалтерского учета (сроки амортизации, предпосылки для расчета оборотного капитала и пр.); - должна обеспечивать возможность проведения анализа чувствительности в том числе для следующих параметров: объем капитальных затрат; величина выручки; величина операционных расходов; ставки по заемному финансированию; требуемая доходность собственников; - построение общей Cash Flow и P&L и расчетом объединенных финансовых показателей; - результаты финансовой модели должны обязательно включать ключевые показатели эффективности компании/или проекта (в т.ч. показатели продаж и рентабельности (такие как темпы роста выручки, валовая прибыль, маржа EBITDA или прибыль), NPV, IRR, PI, PBP, ключевые показатели эффективности, связанные с денежными потоками и привлечением инвестиций; - иметь не менее 6 разных сценариев (н-р: по мощности, ставке (WACC), разным источникам финансирования); - соответствовать международным стандартам, в том числе требованиям Всемирного банка и/или других международных финансовых институтов и/или ассоциаций. 3.Исполнитель обязуется сопровождать Заказчика при экспертизе разработанного ТЭО, а также обязуется за свой счет устранять все выявленные замечания со стороны уполномоченных органов Республики Узбекистан. 4.Безопасность и конфиденциальность выполняемых работ и оказания услуг и их результатов: - исполнитель должен предпринять все необходимые меры по обеспечению безопасности и сохранности конфиденциальной информации, а также обеспечению техники безопасности для своего персонала в рамках выполнения услуги. |
|  | Требования к ценообразованию. | При расчете предельной стоимости проекта ценообразование товаров и услуг сформировать с использованием данных разработчика базового инжиниринга или не менее трех технико-коммерческих предложений, котировок бирж, прайс листов и другие. Стоимость строительства определить на основании строительных чертежей, физических объемов работ по принятым проектным решением, а также с использованием показателей реализованных объектов-аналогов, в том числе на основании изучения действующей конъюнктуры рынка, в соответствии с действующими нормативами в Республики Узбекистан. |
|  | Сроки разработки ТЭО проекта. | Срок разработки ТЭО проекта должен составить не более 7 месяцев с даты заключения договора на оказание услуг проектирования. |
|  | Требования к представлению результатов работы. | 1. Разработанное ТЭО проекта необходимо сдать Заказчику в 3-х экземплярах в напечатонной форме (с печатью и подписью Исполнителя), 1 экземпляр в редактируемой электронной форме (word, excel и др.) и 1 экземпляр в не редактируемой электронной форме (pdf) на электронном носителе с отражением формул расчетов. 2. В зависимости от объема информации, разделы проекта можно объединить в одной книге или оформить в виде раздельных книг. 3. Язык предоставляемой документации –русский. |
|  | Перечень исходной документации. | Вся исходная документация, необходимая для разработки ТЭО проекта будет выдаваться инициатором (заказчиком) по требованию Исполнителя. |

| Заместитель главного инженера по технологии |  | А. Сайназаров |
| --- | --- | --- |
| Директор МПЗ |  | Б. Ваккасов |
| Директор ИЗ |  | А. Кушаков |
| Заместитель Начальника Департамента инвестиций |  | О. Жансаидов |
| Директор Дирекции строительства объектов металлургического комплекса |  | А. Шанасиров |